### LED不间断电源控制器

一、任务

设计并制作一个控制LED灯组的驱动变换器，采用蓄电池为备用电源。实现LED灯的不间断驱动以及LED灯的短路和断路故障保护控制，安全指示灯用10个LED构成（单管额定功率1W）。系统结构如图1所示。

图1 系统结构图

二、要求

1．基本要求

24V直流电源供电工作模式：

（1）LED工作电流分三档步进可调。

（2）当两组并联LED的某一只LED发生短路时，能自动将电流i2调低为1/2，并设置报警灯指示。

（3）当两组并联LED的某组发生断路时，能自动将电流i2调低为1/2，并设置报警灯指示。

24V直流电源和备用电源切换功能：

（4）当24V直流电源母线断电后，系统自动切换至12V蓄电池供电并设置报警。

（5）当24V直流电源母线恢复供电后，系统将自动切换至24V直流电源供电。

2.发挥部分

（1）蓄电池充电功能：该变换器要能在正常直流母线有电的情况下定期自动检测铅酸蓄电池的端电压，若其小于某一值（X）则对之进行充电。

（2）其他

三、说明

- 不得采用电源成品改制。

- 电路设计和制作中可以采用某个集成控制芯片来设计和搭建电路，合理设置电压、电流测试点，方便测试。

四、评分标准

| 项 目 | 内 容 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 设计报告 （8页A4纸） | 方案比较与选择、描述。 | 2 |
|  | 主电路、控制电路原理设计，器件选择等。 | 5 |
|  | 器件参数选择及计算；控制方法与参数设计；效率提高方法设计等。 | 5 |
|  | 测试方案设计与测试条件；测试结果及其完整性；测试结果分析等。 | 5 |
|  | 摘要、图表的规范；正文结构等。 | 3 |
|  | 分项满分值合计 | 20 |
| 基本要求 | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 10 |
|  | 完成第（4）项 | 10 |
|  | 完成第（5）项 | 10 |
|  | 分项满分值合计 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 30 |
|  | 完成第（2）项 | 20 |
|  | 分项满分值合计 | 50 |
| 总 分 |  | 120 |