多电机悬吊控制系统

一、任务

设计并制作一个通过四台电机控制悬挂于固定支架上凹形圆盘位姿，由电机控制 4 根悬挂绳(S1、S2、S3、S4)来完成规定任务，其示意图如图 1所示。

图 1 多机悬吊控制系统

1.凹形圆盘：半径 R 不小于 150mm 的板（材质、厚度、凹陷弧度不限）；

2.凹形圆盘重心点 O 与水平地面距离：L2>200mm；

3.支架上端与水平地面距离 L1不小于500mm,外框L3、L4相等，且不小于800mm；

4.支架上 A、B、C、D 点与凹形圆盘上 a、b、c、d位置不限；

5.固定安装激光笔于凹形圆盘上，使光束从O点向下射出；

6.所采用的驱动方式和安装的传感器位置、种类不做限制，支架形状不限。

二、要求

1.基本部分

基础部分均以O点距地200mm为起点，并以圆盘水平为初始状态。

（1）通过控制绳长使圆盘在上平面保持水平的情况下，使O点上下移动到设定的位置，并停稳，完成后提示，时间不超过20 秒；

（2）通过控制绳长使 O 点发出的光束，向左和向右作水平移动，达到设定的位置时停稳，完成动作后，应有相应的提示，整个动作时间不超过40 秒；

（3）通过控制绳长可以使激光笔光束与垂直线 K 形成要求夹角，控制夹角成30度，并停稳，完成后提示，时间不超过20 秒。

注释：横纵向移动标尺标识在作品上。

2.发挥部分

如图2所示，在水平地面（或支架底座）板放置环形靶，环形线与辐射线的线宽为10mm。控制绳长，圆盘上表面距底面高度可设定，圆盘上表面距上外框高度不得小于100mm。

图 2  环形靶示意图

（1）通过控制电机控制凹形圆盘倾斜，使激光束在靶上画一条以实心点O为原点，长度不小于100mm的直线，可设定任意角度，画一次回原点，时间不超过30秒；

（2）控制绳长，使激光射在靶上画以实心点O为原点对称，长度不小于200mm（即圆点两端各100mm)周期摆动的直线（误差不得超过误差带）,至少摆动4次，并具有较好的重复性；

（3）控制挂绳，激光笔在环形靶上画任意半径圆（画圆路径误差不得超过误差带）,60秒钟内完成；

（4）使用激光笔以原点为中心画上底为200mm、下底为400mm、高为200mm的梯形，在60秒内完成（以上图形要标示在环形板上）；

（5）其他。

三、说明

1.示意图仅作为标注使用，机械结构形式可根据实际情况自行设计；

2.电机数量为4台，功率、外形不作要求；电机安放位置自定；

3.凹形圆盘的任意位姿，只能通过控制 4 根绳的长度完成，不能受机械结构或其它外力的控制。

四、评分标准

| 项 目 | 内 容 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 设计报告 （8页A4纸） | 方案比较与选择、描述。 | 2 |
|  | 主电路、控制电路原理设计，器件选择等。 | 5 |
|  | 器件参数选择及计算；控制方法与参数设计；效率提高方法设计等。 | 5 |
|  | 测试方案设计与测试条件；测试结果及其完整性；测试结果分析等。 | 5 |
|  | 摘要、图表的规范；正文结构等。 | 3 |
|  | 分项满分值合计 | 20 |
| 基本要求 | 完成第（1）项 | 15 |
|  | 完成第（2）项 | 15 |
|  | 完成第（3）项 | 20 |
|  | 分项满分值合计 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 15 |
|  | 完成第（3）项 | 10 |
|  | 完成第（4）项 | 10 |
|  | 完成第（5）项 | 5 |
|  | 分项满分值合计 | 50 |
| 总 分 |  | 120 |